Руководителям территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти

Российской Федерации

Органам исполнительной власти

Волгоградской области

Главам муниципальных районов

и городских округов

Волгоградской области

Руководителям государственных учреждений,

предприятий и организаций

Волгоградской области

Директорам государственных учреждений

противопожарной службы

Волгоградской области

# Долгосрочный прогноз

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

на территории Волгоградской области на летний период 2015 года

г. Волгоград

1. Основные тенденции развития чрезвычайных ситуаций природного характера в летнем периоде

Наиболее вероятными опасными природными явлениями в летнем периоде способными вызвать чрезвычайные ситуации на территории Волгоградской области являются:

сильный ливень (не менее 30 мм осадков за период не более 1 часа);

очень сильный дождь (не менее 50 мм осадков за период не более 12 часов);

осадки в совокупности с сильным ветром;

очень сильный ветер (максимальная скорость ветра, включая порывы, выше 30 м/с);

сильная пыльная (песчаная) буря;

сильная жара (в период июнь-август +40 0С и выше);

чрезвычайная пожарная опасность.

суховей (ветер со скоростью 5 м/с и более при температуре воздуха выше 30 0С и влажности не более 20 % в течение 5 дней);

засуха атмосферная;

засуха почвенная;

низкая межень (понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках).

Волгоградская область расположена на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей. Климат области континентальный с жарким и сухим летом. На территории области наблюдаются заметные изменения климата с северо-запада на юго-восток. В этом направлении увеличивается континентальность, убывают осадки, возрастает испаряемость и засушливость. Равнинный рельеф способствует проникновению в регион различных воздушных масс. В летний период наблюдается приток воздушный масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они иссушаются и нагреваются. Не исключается возможность проникновения на территорию области сухого арктического воздуха, который приносит прохладу, и сухих, горячих масс воздуха из Казахстана. Температура воздуха может подняться до +39 - +45 0С.

Изменение среднемесячной температуры воздуха по районам Волгоградской области показано в таблице № 1.

Таблица №1

| Населенный пункт/месяц | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- |
| Елань - Урюпинск | +19,1…+19,0 0С | +21,5…+21,4 0С | +19,9…+19,8 0С |
| Клетская - Иловля | +20,6…+20,6 0С | +23,1…+23,0 0С | +21,4…+21,3 0С |
| Тингута - Котельниково | +21,5…+20,9 0С | +23,9…+ 23,8 0С | +22,6…+22,5 0С |

Распределение атмосферных осадков в пределах области очень неравномерно, количество осадков уменьшается в направлении с северо-запада на юго-восток. Осадки обычно выпадают в виде кратковременных ливней, сопровождающихся грозами, иногда градом. Количество осадков и их распределение определяются климатическими условиями территории. Правобережье области характеризуется континентальным недостаточно влажным, теплым климатом со степными ландшафтами, левобережье - континентальным сухим и очень теплым климатом сухой степи и полупустыни.

На территории Волгоградской области среднее число дней с осадками более 0,1 мм составляет: в июне – 6, в июле – 5, в августе – 4.

Среднемесячное количество осадков на территории Волгоградской области показано в таблице № 2.

Таблица № 2

| Населенный пункт/месяц | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- |
| Елань - Урюпинск | 49,0-47,0 мм | 43,0-38,0 мм | 40,0-37,0 мм |
| Клетская - Иловля | 46,0-44,0 мм | 44,0-40,0 мм | 37,0-34,0 мм |
| Тингута - Котельниково | 28,0-32,0 мм | 30,0-29,5 мм | 28,0-29,0 мм |

В течение года с открытой водной поверхности (реки, водохранилища, пруды) влаги испаряется в 2-2,5 раза больше, чем выпадает с осадками. Поэтому, климатические условия Волгоградской области характеризуются резким недостатком осадков и сильной засушливостью в летний период.

Изменение среднемесячной относительной влажности воздуха по территории Волгоградской области показано в таблице № 3.

Таблица № 3

| Населенный пункт/месяц | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- |
| Елань - Урюпинск | 56,0-58,0 %, | 60,0-61,0 %, | 60,0-62,0 %; |
| Клетская - Иловля | 52,0-54,0 %, | 52,0-54,0 %, | 55,0-56,0%; |
| Тингута - Котельниково | 49,0-54,0 %, | 47,0-50,0 %, | 51,0-52.0 %. |

Относительно высокая температура воздуха, низкая относительная влажность, постоянные шквалистые ветра приводят к быстрому просушиванию поверхностного слоя почвы. По статистическим данным, в течение летнего периода, ежемесячно наблюдается от 3 до 5 дней с сильным ветром (15 м/с и более). Среднемесячная скорость ветра по статистическим данным последних 5 лет, в этот период, колеблется от 3 до 9 м/с.

1.1. Метеорологический прогноз

Климатический мониторинг показывает, что последние 14 лет были самыми теплыми на Северном полушарии за весь период инструментальных метеорологических наблюдений. Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет сделать выводы:

в летний период 2015 года, в Южном федеральном округе и на территории Волгоградской области, температурный режим ожидается близким к средним многолетним значениям, и превышающим среднемноголетние значения; прогнозируется повышенная пожароопасность на территории Волгоградской области.

Основные прогнозируемые особенности климата в летнем периоде представлены на рис. № 1, № 2, № 3.

Рис. № 1 Основные прогнозируемые особенности климата в июне 2015 года

В июне, температурный режим прогнозируется на уровне средних многолетних значений (21,1 0С). Количество осадков ожидается в пределах нормы (37 мм).

Рис. № 2 Основные прогнозируемые особенности климата в июле 2015 года

Температурный режим в июле 2015 года на территории Волгоградской области предполагается близким к средним многолетним значениям. Ожидается до 5 дней с осадками, что в пределах нормы.

Рис. № 3 Основные прогнозируемые особенности климата в августе 2015 года

В августе, на территории Волгоградской области предполагается средняя месячная температура в пределах и выше нормы. Ожидается дефицит осадков (до 4 дней), что ниже нормы.

Дефицит осадков и сильная жара в августе повышает опасность возникновения ландшафтных пожаров, и может усугубить состояние природного заповедника – Волго-Ахтубинской поймы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с нарушением функционирования линий электропередачи и связи, нарушениями в работе транспорта и коммунальных служб, гибелью сельскохозяйственных культур обусловленных опасными природными явлениями.

1.2. Анализ возникновения ландшафтных пожаров

За пожароопасный период с 2002 по 2014 год на территории Волгоградской области произошло 50 крупных (площадь пройденная пожаром свыше 25 га) лесных пожаров (2002 г. - 13, 2004 г. - 1, 2005 г. - 3, 2006 г. - 15, 2007 г. - 6, 2008 г. - 5, 2010 г. - 5, 2011 г. - 2), в результате которых огнем было уничтожено более 8 тыс. га леса. Наибольшее количество крупных лесных пожаров произошло в Калачевском (6), Арчединском (7), Даниловском (4), Серафимовическом (4), Нижнечирском (3), Старополтавском (3), Подтелковском (2), Урюпинском (2) и Волгоградском (3) лесничествах Волгоградской области. Более половины (26) из них произошли в августе.

Опасное природное явление - чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на большей части территории Волгоградской области практически в каждый пожароопасный период, но частота и продолжительность по годам существенно изменяются.

В 2014 году чрезвычайная пожарная опасность наблюдалась (далее именуется – ЧПО) на большей части территории Волгоградской области с 18 мая по 18 июня и с 21 июля по 17 октября, в течение 121 дня. Максимальный показатель горимости по формуле Нестерова достигал 44826° (чрезвычайная пожарная опасность ≥10000). В Волгограде ЧПО  сохранялась до 18 августа, максимальный показатель - 21287°.В результате чрезвычайной пожароопасности на территории лесного фонда Волгоградской области произошло 11 лесных пожара на площади более 38,6 га.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области, общая площадь земель лесного фонда Волгоградской области, находящихся в федеральной собственности, составляет 680,782 тыс. га. В том числе, сосны - 72, 9 тыс. га. По усредненным данным, 240,656 тыс.га лесного фонда в 9 лесничествах (35,3 %) относится ко 2 классу природной пожарной опасности (выше средней), 328,515 тыс.га в 10 лесничествах (48,3 %) относится к 3 классу природной опасности (средняя).

По статистическим данным, 75-90 % лесных пожаров, при прочих равных погодных условиях, возникает в лесных участках, относящихся к I - III классам природной пожарной опасности. В связи с этим, вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется на более 80 % площади лесного фонда в течение всего пожароопасного периода.

Основными факторами, оказывающими влияние на распространение лесных пожаров на больших площадях, являются: сухая погода с сильными ветрами, недостаточное противопожарное обустройство территории лесного фонда и мест массового отдыха населения.

Распределение территории лесного фонда Волгоградской области по классам пожарной опасности представлено на рисунке № 4.

Рис. № 4 Распределение территории лесного фонда Волгоградской области по классам пожарной опасности

Общее количество лесных пожаров с 1994 по 2014 годы на территории Волгоградской области, по данным министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области, показано на рисунке № 5.

Рис. № 5 Распределение лесных пожаров по годам

В таблице № 4 приведены данные по количеству лесных пожаров, общей площади пройденной пожарами, причинам возникновения лесных пожаров, степени пожарной опасности лесных участков лесного фонда Волгоградской области.

Лесные пожары на территории Волгоградской области в 2009 - 2014 годах

Таблица № 4

| № п/п | Лесничества | Количество пожаров |  |  |  |  |  | Площадь пройденная пожарами, га |  |  |  |  |  | Причины возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Алексеевское | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1,8 | 34,0 | - | 0,6 | - | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 4 |
| 2. | Арчединское | 18 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 340,12 | 53,91 | 1238,12 | 0,92 | 2,2 | 0,004 | Грозовой разряд – 20 Не установлена – 22 С сопредельной территории– 5 Обрыв линии электропередачи - 1 |
| 3. | Быковское | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 24,0 | 0,7 | 9,0 | - | - | - | С сопредельной территории – 2 Не установлена – 3 |
| 4. | Волгоградское | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 53,8 | 98,3 | 360,95 | 26,0 | 0,4 | 3 | Не установлена – 18 По вине населения – 10 С сопредельной территории – 9 |
| 5. | Даниловское | 8 | 2 | - | - | - | - | 1040,1 | 11,0 | - | - | - | - | С сопредельной – 2 Не установлена – 8 |
| 6. | Жирновское | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 6,0 | 33,2 | 1,0 | - | - | - | С сопредельной территории – 4 Не установлена – 1 Сельхозпал – 2 |
| 7. | Иловлинское | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 105,0 | 5,9 | 58,6 | 5,8 | - | - | Не установлена – 5 По вине населения – 8 С сопредельной территории – 1 |
| 8. | Калачевское | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 42,0 | 43,8 | 14,5 | 10,0 | - | 6,8 | С сопредельной территории – 4 Не установлена – 2 По вине населения – 1 Грозовой разряд - 2 |
| 9. | Камышинское | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6,1 | 21,0 | 27,5 | 8,0 | - | - | С сопредельной территории – 3 По вине населения – 4 |
| 10. | Котовское | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 33,7 | 22,0 | - | 4,0 | - | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 10 По вине населения – 1 |
| 11. | Лещевское | 2 | 4 | - | - | - | - | 14,0 | 11,2 | - | - | - | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 3 |
| 12. | Михайловское | 5 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 33,5 | 56,0 | 2,5 | 4,0 | - | 0,3 | Не установлена – 8 По вине населения – 3 С сопредельной территории – 2 |
| 13. | Нижнечирское | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 11,0 | 143,0 | - | - | - | 8 | С сопредельной – 3 Не установлена – 4 |
| 14. | Новоаннинское | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 5,0 | 76,0 | 3,0 | - | - | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 3 По вине населения – 3 |
| 15. | Ольховское | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 99,6 | 68,0 | 12 | 2,0 | 7 | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 12 Авария трансформатора – 2 Грозовой разряд – 1 По вине населения – 4 |
| 16. | Подтелковское | 1 | 3 | - | - | - | - | 5,0 | 11,15 | - | - | - | - | Не установлена – 1 По вине населения – 1 С сопредельной территории – 2 |
| 17. | Руднянское | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 1,0 | 339,8 | 0,4 | - | - | - | Не установлена – 5 По вине населения – 2 С сопредельной территории – 5 |
| 18. | Светлоярское | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 14,0 | 6,7 | - | - | - | 17 | С сопредельной – 3 Не установлена – 4 |
| 19. | Серафимовичское | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 616,0 | - | - | - | 3,5 | Не установлена – 3 По вине населения – 3 С сопредельной территории – 3 Грозовой разряд – 2 |
| 20. | Среднеахтубинское | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 9,0 | - | - | С сопредельной – 4 Не установлена – 4 |
| 21. | Старополтавское | 3 | 5 | 2 |  | - | - | 164,15 | 88,1 | 2,0 |  | - | - | С сопредельной территории – 3 Не установлена – 7 |
| 22. | Урюпинское | 10 | 11 | 2 |  | - | - | 58,9 | 296,5 | 4,4 |  | - | - | С сопредельной территории – 11 Не установлена – 12 |
|  | МУ ГорЭкоЛес ВОЛГОГРАД | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3,05 | - | - | Не установлена – 2 |
| Итого |  | 103 | 120 | 40 | 19 | 4 | 11 | 2066,3 | 2089,7 | 1747 | 73,37 | 9,6 | 38,604 |  |

Степень пожарной опасности лесных участков

|  | Выше средней |  | Ниже средней |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя |  | Низкая |

Причины возникновения лесных пожаров

Таблица № 5

| Человеческий фактор |  | Другие причины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Причина не установлена | 49,16 % | От грозовых разрядов | 8,42 % |
| Возникновения пожара с сопредельной территории | 27,95 % | Авария на трнсформаторе | 0,67 % |
| По вине населения | 13,47 % | Обрыв ЛЭП | 0,34 % |
| ИТОГО: | 90,57 % | ИТОГО: | 9,43 % |

Основной причиной возникновения лесных пожаров был и остается человеческий фактор, это обуславливается непосредственной близостью крупных населенных пунктов к зонам лесонасаждений, местам традиционного отдыха населения.

Распределение лесных пожаров в 2011- 2014 годах по месяцам показано на рисунках № 6, № 7, № 8, № 9.

Рис. № 6                                                                               Рис. № 7

Рис. № 8                                                                              Рис. № 9

По статистическим данным, наибольшее количество пожаров наблюдается в июле-августе. Обычно, в эти месяцы на территории Волгоградской области устанавливается сухая, жаркая погода и наблюдается наибольшее количество дней с чрезвычайной пожарной опасностью по условиям погоды.

1.4. Прогноз возникновения лесных пожаров

По предварительным данным Гидрометцентра России чрезвычайная пожароопасность по условиям погоды на территории Волгоградской области ожидается с установлением устойчивой сухой и жаркой погоды в июле - сентябре.

Исходя из закономерностей, весь пожароопасный период 2015 года можно разделить на два:

апрель-май – для этого периода наиболее характерны низовые пожары, средней интенсивности, когда горит прошлогодняя отмершая и подсохшая трава, опавшие ветки и листья;

июнь-сентябрь – для этого периода характерны низовые и верховые пожары, устанавливается высокая степень пожарной опасности по условиям погоды в сочетании с массовым посещением лесов населением.

Наибольшая пожарная опасность возникает при совпадении высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесу по условиям погоды с периодами массового посещения леса людьми для заготовки сена, сбора ягод, грибов и отдыха.

Основной причиной возникновения лесных пожаров (до 95 %) предположительно будет являться человеческий фактор. Основными источниками антропогенных пожаров станут:

неосторожное обращение с огнем местного населения, туристов, водителей и пассажиров автотранспорта;

неисправность автотракторной техники (отсутствие искрогасителей);

переход огня с сопредельной территории на лесные участки, в результате поджога степных участков по границам полей, камыша, мусора в непосредственной близости от земель лесного фонда;

невыполнение правил пожарной безопасности при строительных работах, военно-полевых учениях и т.д.

В июне-сентябре велика вероятность возникновения лесных пожаров от грозовых разрядов.

Наиболее вероятно возникновение лесных пожаров от грозовых разрядов в Арчединском лесничестве. Из 49 природных пожаров произошедших в Арчединском лесничестве (Фроловский муниципальный район) с 2008 по 2014 год причинами возникновения пожаров более чем в 45 % случаев стали грозовые разряды.

Основными факторами, оказывающими влияние на распространение лесных и ландшафтных пожаров, на больших площадях являются: высокий класс природной пожарной опасности участков леса, высокая степень пожарной опасности по условиям погоды; большая скорость ветра; недостаточное противопожарное обустройство территории лесного фонда и мест массового отдыха населения.

Наибольшее количество лесных пожаров ожидается в Арчединском, Быковском, Волгоградском, Камышинском, Котовском, Ольховском, Серафимовичском и Урюпинском лесничествах, где усредненный класс природной пожарной опасности составляет выше среднего. Высокая вероятность возникновения лесных пожаров на территории Калачевского, Даниловского, Руднянского, Быковского, Светлоярского и Подтелковского лесничеств.

В пожароопасный период 2015 года прогнозируются до 2 чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, обусловленных природными пожарами.

Уточненный прогноз, в зависимости от метеорологических условий, будет предоставляться в среднесрочных и краткосрочных прогнозах возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

2. Прогноз основных тенденций развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях, данных о степени износа основных производственных фондов, общий уровень промышленной безопасности производства и ряд других факторов показывает, что число техногенных чрезвычайных ситуаций в летнем периоде 2015 года останется на достаточно высоком уровне.

На территории Волгоградской области прогнозируются возникновение до 4 чрезвычайных ситуаций локального характера, вероятнее всего они будут обусловлены:

пожарами в зданиях жилого, социально-бытового, культурного назначения и на промышленных объектах;

дорожно-транспортными происшествиями;

авариями на железнодорожном транспорте;

авариями на магистральных газо- и нефтепроводах;

авариями на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Общая геомагнитная обстановка в летний период благоприятная. Геомагнитные возмущения не прогнозируются. В возможные дни геомагнитных возмущений повысится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обусловленных ошибками операторов производственных циклов, авариями в электронных и электронно-механических системах.

2.1. Прогноз пожаров в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах

В летнем периоде прогнозируется не более 2 чрезвычайных ситуаций локального характера, обусловленных пожарами в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах. Основные причины: нарушения в работе электрооборудования и нагревательных приборов, неаккуратное обращение с огнем, использование самодельных отопительных и нагревательных приборов, отравление продуктами горения, курение в не установленных местах.

Анализ статистических данных по пожарам, не подходящих под критерий чрезвычайной ситуации, за 2002-2014 года показывает: в июне-августе происходит от 238 (июнь 2006 года) до 377 (июль 2003 год) пожаров  в зданиях жилого, социально-бытового назначения и на промышленных объектах. Количество погибших изменяется от 4 (июль 2013 года) до 49 (июль 2006 года) человек. До 90% пожаров приходится на частные домовладения и дачи.

Количество пожаров, не подходящих под критерий чрезвычайной ситуации, в летнем периоде 2015 года  прогнозируется на среднестатистическом уровне, до 250 случаев ежемесячно.

Остается высокой вероятность взрывов бытового газа в частных жилых домах и загородных дачах. Основные причины: изношенность подводящих газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, самовольное подключение жителей к газовым сетям, бесконтрольное использование населением газовых баллонов; самовольная установка бытового газового оборудования.

  - Прогноз транспортных аварий

Значительное влияние на аварийность в летнем периоде могут оказать такие погодные условия, как осадки, плохая видимость на дорогах. Ухудшение положения с безопасностью дорожного движения связано, в первую очередь, со стабильным ежегодным ростом единиц автомобильного транспорта, несоответствием улично-дорожной сети города фактической интенсивности транспортных потоков, нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и плохим состоянием дорожного покрытия. В летнем периоде 2015 года прогнозируются не более 2 чрезвычайных ситуаций вызванных дорожно-транспортными происшествиями не выше локального характера. Основные причины: наезд на препятствия, столкновения автомобилей.

Наиболее аварийные участки автодорог:

Волгоград – Дубовка - Горный Балыклей;

Волгоград – Городище – Качалино – Иловля;

Михайловка – Слащевская;

Михайловка – Серафимович;

Максима Горького – Мариновская;

Калач-на Дону – Суровикино – Чернышковская;

Быково - Николаевск.

Сложная дорожная обстановка сохранится в городах Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск.

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются: неисправности пути и  подвижного состава; износ основных технических средств сигнализации, централизации, блокировки; ошибки диспетчеров; невнимательность и халатность машинистов; столкновение на неохраняемых железнодорожных переездах с автомобильным транспортом. Прогнозируются не более одной чрезвычайной ситуации не выше муниципального характера, обусловленной авариями на железнодорожном транспорте.

  - Прогноз происшествий на воде

Ежегодно в Волгоградской области в летнем периоде происходит порядка 300 несчастных случаев на воде, из них около 15 % приходится на детей. Несчастные случаи в основном происходили в тех местах, где купание было запрещено, и в водоемах, удаленных от спасательных пунктов, где обеспечить безопасность отдыхающих у воды не представляется возможным.

Основные причины несчастных случаев на воде: купание в состоянии алкогольного опьянения; высокая температура воздуха в сочетании с низкой температурой воды; несоблюдение правил и мер безопасности на воде; опрокидывание лодок и маломерных судов; купание на стихийно возникших пляжах; купание детей без контроля со стороны взрослых; неумение плавать. Количество происшествий на воде в летнем периоде 2015 года прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.

2.4. Прогноз чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте

Количество чрезвычайных ситуаций на магистральных нефте- и газопроводах в летнем периоде прогнозируется на уровне среднемноголетних значений, не более 2 чрезвычайной ситуации, не выше муниципального характера. Основные причины: износ технологического оборудования; резкие изменения метеорологических условий; несанкционированные врезки в трубопроводы.

2.5. Прогноз авиационных аварий

В связи с привлечением легкомоторной авиации для выполнения сельскохозяйственных работ прогнозируются до одной чрезвычайной ситуации локального характера. Основными причинами возникновения чрезвычайной ситуации могут стать: человеческий фактор (ошибки пилотирования), недостаточно качественное обслуживание и ремонт авиационной техники; заправка самолетов некачественными горюче-смазочными материалами; нарушение установленных полетных заданий; наличие летательных аппаратов, срок службы которых близок к предельному.

2.6. Прогноз аварий с выбросом (угрозой выброса) агрессивных химически опасных веществ (АХОВ)

Основными причинами аварий могут стать:

ошибки операторов;

несвоевременный и некачественный ремонт технологического оборудования;

отсутствие должного технического надзора за состоянием оборудования и технологических трубопроводов;

неудовлетворительная оснащенность опасных производственных объектов средствами предупреждения выбросов в атмосферу взрывопожароопасных и токсичных продуктов и локализации аварий;

ослабление производственной дисциплины;

не соблюдение требований безопасности при транспортировке агрессивных химически опасных веществ.

Прогнозируются не более одной чрезвычайной ситуации не выше локального характера.

  - Прогноз аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства

Увеличение количества аварийного жилья в результате его несвоевременного ремонта может привести к нарушению безопасности жизнедеятельности населения, и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

В летнем периоде возможно увеличение числа аварий на трассах водоснабжения (изношенность оборудования), обрывов линий электропередачи и связи (сильные порывы ветра), аварий на энергетических установках. Прогнозируются не более одной чрезвычайной ситуации не выше локального характера.

3. Прогноз основных тенденций развития чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации не выше муниципального характера, обусловленной распространением на территории Волгоградской области заражения сибирской язвой, а также особо опасными острыми инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных (через инфицированные корма, воду, хищных птиц, плотоядных животных). Не исключена вероятность возникновения единичных и групповых случаев бешенства (среди всех видов животных), классической чумы свиней.

Возможно появление новых очагов африканской чумы свиней и бешенство крупного рогатого скота.

Возможно увеличение кишечно-полостных инфекций, гепатита (вирусный гепатит «А»).

Вероятны случаи тяжелого пищевого отравления продуктами консервирования и в результате инфекционного отравления, вследствие нарушения санитарного законодательства на пищевых предприятиях, в детских организованных коллективах, объектах общественного питания и торговли пищевыми продуктами (особенно в помещениях быстрого приготовления пищи и на территории оптово-розничных торговых организаций).

Наступил сезон активности клещей, который продлится до конца лета. Возможны случаи укусов на территории Волгоградской области. Через укусы клещей паразитирующих на диких и домашних животных передаются: Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) и инфекционные болезни (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой тиф).

Эпидсезон или период времени нападения на человека клещей длится 3 месяца (май, июнь, июль). За 15 лет в Волгоградской области зарегистрирован 121 случай КГЛ, из них 10 (8,26 %) с летальным исходом вследствие позднего обращения людей за медицинской помощью. Максимальное количество заболевших - 30 человек зарегистрировано в 2007 году, 18 чел. в 2000 году и 15 чел. в 2008 году.

Наибольшее количество больных (80 %) ежегодно регистрируется в южных районах области. С 2013 года в регионе эндемичными по КГЛ являются 18 административных территорий: г. Волгоград и Волжский, Калачёвский, Суровикинский, Клетский, Чернышковский, Иловлинский, Фроловский, Ольховский, Котельниковский, Октябрьский, Серафимовичский, Камышинский, Городищенский, Светлоярский, Палласовский, Ленинский, Среднеахтубинский муниципальные районы.

По состоянию на 22.05.2015 г. на территории Волгоградской области зарегистрирован 1 случай заболевания КГЛ в Чернышковском районе, хуторе Верхнегнутовский.

Возможны заболевания людей лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Природно-климатические особенности Волгоградской области создают благоприятные условия для размножения вируса ЛЗН, в результате чего в регионе сформировался стойкий природный очаг ЛЗН, который активизировался с 1999 года и продолжает находиться в активном состоянии по настоящее время. Основными переносчиками вируса ЛЗН являются комары.

Директор государственного казенного учреждения

Волгоградской области «Центр управления и связи»									А.В. Шустов

Яблонская К.А.

49-73-24